User Requirements Specification (URS) 用户需求标准

安瓿放电检漏机

| 编 写 | 车间 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 核 | 设备工程部 | 签 名 | 日 期 |
| 审 核 | 质量保证部 | 签 名 | 日 期 |
| 审 核 | 生产运营部 | 签 名 | 日 期 |
| 批 准 | 质量负责人 | 签 名 | 日 期 |

目录

1.	综述	4

1.1.	用途	4

1.2.	目的	4

1.3.	范围	4

2.	基本要求	4

2.1.	法规指南	4

3.	项目介绍	5

3.1.	项目描述	5

3.2.	设备的主要用途	5

3.3.	设备供货范围	5

3.4.	供方服务范围	5

4.	用户及系统要求	6

4.1.	设备性能要求	6

4.2.	厂房设施及公用系统要求	8

4.3.	设备机械部分、系统、部件和外观的要求	8

4.4.	电气自控要求	9

4.5.	QA要求	11

4.6.	RAM要求	11

4.7.	EHS要求：	11

5.	服务要求	11

5.1.	包装运输要求	11

5.2.	文件资料要求	12

5.3.	备品零件要求:	13

5.4.	安装调试要求：	13

5.5.	SAT要求	13

5.6.	培训要求	13

5.7.	保修要求	14

5.8.	其它要求	14

6.	术语表	14

- 综述

用途

本文件是 为其小容量注射剂二车间放电检漏机而编写的用户需求标准。

该文件对小容量注射剂车间放电检漏机设计、制造技术及功能特性做出了一般性要求，以确保该设备设计和制造符合新版GMP要求和公司药品生产工艺要求。同时该文件也将提供一些有用的信息和必要的建议，以便设备的设计、采购、制造、安装和验证符合预期功能要求；本文件中未列出的具体要求，以最新相关版本的法律或行业标准为依据

目的

本用户需求（以下简称URS）描述了放电检漏机的各种基本需求。

供应商应具备设计、制造本设备的资质，熟悉制药设备设计、生产和加工制作规范和要求。

供应商应按照此文件进行设计、制造、检查和测试、包装、交付、安装调试、验收、培训和验证，并提供文件等，本文件作为合同的附件

范围

适用于小容量注射剂二车间放电检漏机的用户要求。

基本要求

法规指南

- 供货设备和材料在设计、制造、检查、验收、安装、使用、包装和运输等工作中应符合中华人民共和国及下列国际机构的标准和规范中的有关章节，同时还应符合所列标准和规范中隐含的其他规范和标准中的有关章节。供货商所遵循的标准与规范应为最新版本。

- 中国GMP（2010年修订）及其附录

- 中国药品生产验证指南

- GEP良好工程管理规范

- 《中国药典》2015年版

- GB-52261-2002机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- GB-8196-87机械设计防护罩安全要求

- TJ36-79工业企业设计卫生标准

项目介绍

项目描述

该项目为本公司为小容量注射剂车间生产所需的选购设备。

该URS应被视为与所选设备供应商签订购买合同不可缺少的一部分。设备供应商应遵守本文件所述要求，同时也应遵守我公司的标准采购程序的要求。

本次共申请购买一台放电检漏机设备，设备安装于小容量注射剂车间内。

设备的主要用途

本设备主要用于小容量注射剂1-10ml玻璃安瓿产品的检漏。

设备供货范围

供应商提供的范围，应包括但不限于下列各部分：

（1）设备主体及控制系统等。

（2）设备各系统之间的附属设备以及相关技术支持。

（3）设备各安全防护装置及避免楼层、墙体及周围环境受到损坏的辅助部件。

供方服务范围

供应商提供的服务范围应至少包括：

- 系统的设计与制造。

- 测试与整合。

- 开箱验收与安装。

- 试运行与验证。

- 相关培训。

- 系统的支持。

- 文件（包括设备的操作手册及系统内所有部件、仪表等说明书资料和仪器仪表的合格证、电气原理图、设备合格证）。凡是供应商本身提供的文件均要求纸质版和电子版两种都具备。

- 软件系统，提供整机PLC及人机界面装机程序、密码，其他自控元件程序及密码。

检漏不合格品

工艺流程

灯检合格品进料输送带

检漏工位

检漏合格品

包装联动线

设备总体设计要求

设备性能要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 设备应能实现对1ml、2ml、3ml、5ml、10ml安瓿熔封后产品的密封性检测（如通过更换不同规格模具实现，则需提供各个规格模具） | 必需 |
| URS002 | 设备检测应能确保熔封产品100％检漏，实现产品整体全检 | 必需 |
| - URS003 | 检测速度不低于：1-2ml稳定600支/分钟，5ml稳定400支/分钟，10ml稳定300支/分钟；且速度可无级调速。 | 必需 |
| URS004 | 整个运行过程产品输送平缓，无卡瓶、倒瓶、碎瓶的现象，碎瓶率不得超过0.03%。 | 必需 |
| URS005 | 泄漏检测要求：均能检测出≥0.2μm孔径以上泄漏，提供一个规格的标准品，标准样品孔径1-2μm之间。 | 必需 |
| - URS006 | 采用高压放电检测，检测不得对产品质量造成不良影响；能分别实现对安瓿瓶的头部、瓶颈部、瓶身部、瓶底部的360度全覆盖检查，且可单独设定检查参数及位置调整，有检测电压实时显示、记录和报警功能 | 必需 |
| - URS007 | 采用自动传输、自动检测，进瓶处具有储存量低报警和最小量停机、并具有不连线时的人工进瓶功能，进瓶区留出缓冲区，确保全速生产进瓶不倒瓶。 | 必需 |
| - URS008 | 设备高压放电形成的臭氧需配备除臭氧装置 | 必需 |
| - URS009 | 设备供应商提供除臭氧装置方案，并负责现场的安装工作 | 必需 |
| - URS010 | 检漏的电流、电压应可在触摸屏上显示，且电压方便调整 | 必需 |
| - URS011 | 提供对应瓶型功能标准样品10支（微孔尺寸为不大于10微米） | 必需 |
| - URS012 | 检漏的实时状态应在触摸屏上实时显示曲线 | 必需 |
| - URS013 | 配备一个合格品出料口；出料累积开关，联动停机及开机。检漏合格的产品应直立整齐出瓶，确保全速生产出瓶不倒瓶。 | 必需 |
| - URS014 | 合格品出料可与下游生产线联动，且联动停机及开机，有堵料报警功能 | 必需 |
| - URS015 | 配备一个不合格品出料口，与合格品出料口有物理分区，且具有防止混淆的机构 | 必需 |
| - URS016 | 应配备操作员界面控制面板，并将其安装在设备上或设备附近。该面板应配备设备运行所需的开关、指示器以及相关装置，且该面板为触摸操作屏 | 必需 |
| - URS017 | 触摸屏能够操作设备和观察设备运行状态，并可显示、设定、修改、存储设备关键运行参数，包括（但不限于）：生产速度、总检测数、合格品数量、不合格品数量、合格率、操作人、产品名称规格、批号、每个工位的剔除数在批记录打印或导出的PDF中显示。 | 必需 |
| - URS018 | 应能具备参数存储调用功能针对不同品规的产品参数可直接调用，且开机时默认为上次开机参数 | 必需 |
| - URS019 | 系统能形成批数据和审计跟踪数据，并能够保存为不可更改的PDF文件，可通过USB接口导出打印，批记录应记录开始、结束时间，且可按时间和批次查询批数据记录，方便导出。 | 必需 |
| - URS020 | 计数器反应灵敏，计数准确率100％；合格品数、废品数应单独显示 | 必需 |
| - URS021 | 操作语言：操作面板上所有数据用中文或中英双语显示 | 必需 |
| - URS022 | 设备操作分为自动模式、手动模式，两种模式可相互切换 | 必需 |
| URS023 | 设备应有调试模式，此模式下具有点动功能 | 必需 |
| URS024 | 设备应具有不低于三级的权限管理，且最高级权限可分配用户的权限 | 必需 |
| URS025 | 预留通讯端口，可与下游设备进行连线通讯 | 必需 |
| URS026 | 异常停机时，未经完全检测的产品与在线检测中的产品应能有效区分 | 必需 |
| URS027 | 设备更换规格方便；设备尽量采用标准件，规格件更换少，更换方便 | 必需 |

厂房设施及公用系统要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS028 | 需求方提供设备安装位置平面图（见附件），供应商需根据平面图布置设备并标注出设备安装所需要的所有介质要求（安装位置、参数要求） | 必需 |
| URS029 | 设备的压缩空气管道接口等均设置为快拆（装）接头，在压缩空气压力0.45-0.6MPa的条件下，设备能正常生产。 | 必需 |
| - URS030 | 该设备安装环境为一般区，该设备能在环境温度为＜40℃，相对湿度＜65% 的环境下使用 | 必需 |
| - URS031 | 设备电压、频率应符合中国工业现状：电压380V/220V+5%，频率50Hz | 必需 |

设备机械部分、系统、部件和外观的要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS032 | 设备应符合人体工程学原理，应调整便捷、清场方便；设备密封性良好；不同产品规格的模具更换和参数设置的改变应易于操作 | 必需 |
| URS033 | 设备主体材质应为304不锈钢或者或者具有良好的防锈措施，其它部件应可有效防止变形和腐蚀，设备表面及操作区域无尖角 | 必需 |
| URS034 | 设备的表面需光滑平整，设备外露表面粗糙度≤0.8μm，利于玻屑及药液的清理，外表面不锈钢制做亚光处理；钢件结构应有良好的防锈处理； | 必需 |
| URS035 | 进瓶网带应平展，安瓿前进时不倒瓶；网带为不吸水材质，便于清洁。 | 必需 |
| URS036 | 所有焊缝需经抛光处理，设备表面拉丝或亚光处理，特别是缓冲传送带处的处理 | 必需 |
| URS037 | 设备招标时提供设备易损件清单，设备使用一年的易损件 | 期望 |
| URS038 | 设备表面避免使用不易清洁的螺帽及沉头螺栓。设备所有台面立柱倒角设计 | 必需 |
| URS039 | 设备传动部件易于拆装、清洁、无清洁死角 | 必需 |
| URS040 | 对设备零部件润滑部位的清洁、润滑操作方便。润滑油为无毒、食品级，不挥发，并附有证书。提交所有润滑点的详细说明。 | 必需 |
| URS041 | 对主要的零部件、易损件、规格件进行编码 | 期望 |
| URS042 | 本文中所有涉及材质要求的应提供材质证明 | 必需 |

电气自控要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS043 | 电气控制柜应安装在适当位置，外壳应为304不锈钢材质。电气元件应选用三菱、施耐德等知名品牌。 | 必需 |
| URS044 | 电气控制柜中强电和弱电及仪表控制应分区。 | 必需 |
| URS045 | 所有在电器柜内的电气元件的连接线都接到端子排上，连线的端口有清楚的识别编号。 | 必需 |
| URS046 | 易于接近的区域安装紧急停止按钮。设备具备过载保护功能，并详细讲解保护措施。 | 必需 |
| URS047 | 配电柜应带散热装置，控制配线必须采用低电压控制系统，电压≤24V；低压接线（24V和通讯/信号线路）应与主线路隔离，分线槽或者套管走线 | 必需 |
| URS048 | 设备供应商需提供该设备涉及到的所有断路器、中间继电器、接触器、传感器、急停按钮、电磁阀、气缸、指示灯的品牌清单 | 必需 |
| URS049 | 运动区域应有护罩保护，以免操作人员受到移动部件的伤害，易伤害部位应有醒目的中文安全标识及防护措施 | 必需 |
| - URS050 | 装置任何有潜在危险性部位必须清晰标明，所有电器部位设计必须符合现有国家安全标准 | 必需 |
| - URS051 | 配线应强电、弱点线路分离或采用可靠屏蔽，控制系统能够抵抗手持无线电设备和设备周围3 英尺范围内的手机信号干扰。安装时须提供抗干扰预防措施的指导，供我方实施时参考（要具体方法或方案）。 | 必需 |
| URS052 | 控制柜内部布置有PLC、继电器、端子、线槽、电源等附件，必须布置合理、美观，便于功能扩展、维护和检查 | 必需 |
| URS053 | 设备可实现故障停机功能，应有设备故障报警，报警信息应能够准确显示到具体的报警位置及故障原因，报警显示信息应为中文 | 必需 |
| URS054 | 设备应有紧急停止按钮，且位置醒目方便操作：急停≥2处，需体现在设备平面图上 | 必需 |
| URS055 | PLC和触摸屏可连接电脑及网络，出现故障时，可以进行远程诊断、修复。 | 必需 |
| URS056 | PLC、触摸屏、交流接触器、变频器以及关键部件如电机、电器元件等采用国际知名品牌（施耐德、三菱、欧姆龙等），并提供相关资质证明。 | 期望 |
| URS057 | PLC至少预留10%的输入/输出点，便于程序升级 | 必需 |
| URS058 | 预留输出通讯接口，方便连接远程监控系统。通讯接口标准及协议为Ethernet以太网接口 | 必需 |
| URS059 | 应有UPS电源保证运行数据不丢失。 | 必需 |
| URS060 | 防护门具有设备运行状态下的自锁功能，防止设备运行时被打开。或具有开门停机功能。 | 必需 |
| URS061 | 机器在任何不正常工作状态下，机器会自动报警并停机，并在电脑屏上显示出现故障的名称及位置。若故障没有排除、设备没有恢复正常状态，机器将自动锁定，无法启动。 | 必需 |
| URS062 | 电气安装应该符合欧洲标准和中国强制认证(CE/CCC) | 必需 |
| URS063 | 所有线缆均有标号并有连接线路图，应有可靠的接地装置，并有明显的接地标志 | 必需 |
| URS064 | 设备内配线需安装在管道罩子中，做到美观。 | 必需 |
| URS065 | 异常停电，停电时自动记录数据，不会丢失。来电后设备应处于待运行状态，待操作人员检查各状态参数是否正常后方可继续运行。PLC程序及操作系统有备份 | 必需 |
| URS066 | 供应商必须提供系统安装备份、灾害性恢复操作程序、工艺数据备份、恢复操作程序。数据保存和备份应优先考虑本地硬盘存储，同时还应具备安全导出功能。 | 期望 |
| URS067 | 提供所有仪器仪表的第三方检测报告原件 | 必需 |

QA要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS068 | 设备内、外表部件均抛光光滑，清洗方便，不留死角，符合GMP卫生标准要求。 | 必需 |
| URS069 | 配合甲方完成相关验证及提供相关证明 | 必需 |

RAM要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS070 | 卖方保证所供货物是用符合要求的材料制成，全新未曾使用过。 | 必需 |

EHS要求：

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS071 | 设备的设计应符合相关的国家及行业标准、法规； | 必需 |
| URS072 | 设备应可靠接地保护 | 必需 |
| URS073 | 设备运行噪声不大于75dB(A) | 必需 |
| URS074 | 易伤害部位应有醒目的中文安全标志及防护措施； | 必需 |
| URS075 | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角 | 必需 |
| URS076 | 设备的设计与使用应充分考虑对环境的保护和节能； | 必需 |
| URS077 | 应设置安全防护门，开门应停机。（调试模式可取消开门停机） | 必需 |
| URS078 | 需提供危险点清单和防护措施，设备危险部位应有标示。 | 必需 |

服务要求

包装运输要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS079 | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何变形或锈损，卖方承担全部损失和费用。 | 必需 |
| URS080 | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。 | 必需 |
| URS081 | 设备到货清单必须详列包装箱内容物及数量。 | 必需 |

文件资料要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS082 | 设备装箱清单、设备合格证书、电路原理图、设备安装图 | 必需 |
| URS083 | 供应商提供的确认文件包括DQ、IQ、OQ、FAT和PQ文件，并协助完成确认。 | 必需 |
| URS084 | 供应商应提供硬件和软件文件拷贝，并免费提供程序恢复标准操作程序。 | 必需 |
| URS085 | 设备供应商应提供两套操作手册（中文），包括以下内容： A.技术数据（设备技术说明 、设备详细尺寸、描述） B.安装和空间要求（基础和空间要求、安装时的运输） C.使用说明书（操作、检查和问题解答） D.维护说明书（维护、润滑） E.图纸和零件表 （机械部分、电气部分、仪器仪表） F.仪器仪表校准证明 G.推荐的备件 | 必需 |

备品零件要求:

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS086 | 卖方应提供设备所需易耗、易损件清单以及保修期内的易损件。 | 必需 |

安装调试要求：

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS087 | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱,拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |
| URS088 | 设备订购后供应商负责送货至用户厂内，用户厂内搬运、吊装及安装期间供应商至少需有一人全程配合。 | 必需 |
| URS089 | 零件更换等寄送费用,由供应商负责。 | 必需 |
| URS090 | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则施工。 | 必需 |

SAT要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS091 | 依合约内容条件逐一验收。 | 必需 |
| URS092 | 在设备就位后，供应商应负责设备调试工作，只有当设备完全符合上述工艺、设备、电气等条件且车间正常生产2天后方可离开。 | 必需 |
| URS093 | 设备交货期为60天 | 必需 |

培训要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS094 | 用户现场维修、操作培训。供应商免费为需方提供现场培训。 如果有任何系统改进，可在定期的基础上，供应商应通知用户。 调试期间，在需方现场进行技术和操作培训。 培训费用由供应商负担。 | 必需 |

保修要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS095 | 设备及其配件应免费保修期限参见合同有关条款。 | 必需 |
| URS096 | 在设备发生故障时,卖方应在接到通知在合同规定的时间内赶到现场解决问题 | 必需 |
| URS097 | 如因设备故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时故障备件供应商需无条件负责免费更换。 | 必需 |
| URS098 | 供应商应提供10年的保修咨询服务 |  |

其它要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS099 | 本规格表中基本规格内容,技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料,若有任何问题应于契约订定前先知会我方,在合约上说明，否则各项均列入设备到货验收时之依据。 | 必需 |
| URS100 | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（如真空、电、压缩空气、安装空间等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自己承担。 | 必需 |
| URS101 | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 | 必需 |

术语表

| 缩写 | 解释 |
| --- | --- |
| URS | User Requirements Specifications/用户需求 |
| EHSQ | Environment, Health & Safety/环境、健康与安全 |
| cFDA | China Food and Drug Administration /国家食品药品监督管理局 |
| GMP | Good Manufacturing Practices/药品生产质量管理规范 |
| GAMP | Good Automation Manufacturing Practices/良好的自动化制造规范 |
| cGMP | Current Good Manufacturing Practices/动态药品生产管理规范 |
| GEP | Good Engineering Practices/良好的工程管理规范 |
| GDP | Good Documentation Practices/良好的文件管理规范 |
| HMI | Human Machine Interface/人机界面 |
| P&ID | Piping & Instrument Diagram/管路和仪表流程图 |
| PLC | Programmable Logic Controller/可编程控制器 |
| FAT | Factory acceptance testing/工厂验收测试 |
| SAT | Site acceptance testing/现场验收测试 |
| SOP | Standard operation Procedure /标准操作规程 |
| FDS | Function Design Specification/功能设计说明 |
| DQ | Design Qualification设计确认 |
| IQ | Installation Qualification安装确认 |
| OQ | Operational Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |