天圣制药集团股份有限公司

垫江药厂药品追溯系统招标说明

一：设备使用需求标准

- 目的
为药品追溯系统的采购提供依据，确保所购系统能满足生产工艺、安全、GMP管理要求，与生产规模、生产能力相匹配，并能与企业其他信息系统进行集成。

- 适用范围

本文件适用于天圣制药集团股份有限公司垫江药厂所有生产车间的项目，共包含外用车间、输液1、2车间、口服固体1、2、3车间的生产线；本文件对追溯码的具体使用要求进行了说明。

- 概述

本文件为垫江药厂对药品追溯系统设备的设计、制造、材料、运输、包装、检查、测试、调试、运行、操作、维护、验证、文件和交付的说明和最低要求。

在满足生产线产能要求及使用需求下，系统能够将原始追溯码以国家要求的格式导入赋码系统，并且将包装关联的追溯码数据、出库数据以国家要求的格式导出。

系统能够在包装过程中，将生产线所设置的同一产品、两级包装追溯码数据，根据实际包装关系进行关联；系统应具有能够处理包装过程中发生的换包装、抽检、重打印标签、拼箱、非整包合箱、出库校验、退货重新包装关联等异常情况的功能。

系统应能与上下游的装盒机、裹包机、装箱机等外包装设备联动，以便在设备出现停机情况时同步停机。同时，该系统能与其他信息系统（如MES、WMS、ERP等系统）无缝集成，完成企业对药品全流程信息化管理。

本文件提出的用户需求中最基本的要求是该系统能满足至少200盒/min的产品包装速度；系统运行稳定，不因数据量的增加造成系统运行卡顿；设备使用备件在中国市场应极易采购；设备在投入使用过程中供货单位能够提供良好的维修、技术支持、服务。

- 赋码流程

- ①输液及外用车间生产线（2套系统）

- 流程：设置好品名、规格、批号和数量后打印大箱码，人工贴签、扫码存储，每天生产结束后集中上传。

- ②口服固体车间3条自动扫码线（二级码）

- 流程：装盒机装盒结束→捆轧打包→视觉扫描（异常报警、剔除无法识别的条码）→装箱→打大箱码后粘贴（包含三期信息）→扫码关联→入库。自动上传。

- ③口服固体车间3条手动扫码线（二级码、三级码）

- 流程：设置好品名、规格、批号和数量后打印大箱码，人工贴大箱码→扫描小盒码并与大箱关联→分发装盒装箱→入库。每天生产结束后集中上传。

联动包装线采用二级赋码方式。

- 小盒码：第一级赋码采用变码印刷的方式，由我公司联系包材供应商提前在包材印刷厂完成赋码。

- 一级扫描：在小盒热收缩膜成中包后，装纸箱之前的位置安装固定式视觉扫描器，进行一级码自动扫描，一次读取整个收缩膜包内的多个条码。

- 如有条码损坏等异常，会声/光报警，自动剔除该报警条码。如扫描正常，进行装箱，扫描一级码完成。固定式视觉扫描器安装位置需由投标方与我公司技术人员进行现场确认。
注意：热收缩包不单独赋码，但在系统内输入该包装中任意一个小盒码，可查询到该中包装的所有小盒码。

- 二级关联：二级码采取自动关联方式，二级码由条码打印机一次打印出两张相同标签，再经由人工装箱人员贴到纸箱相邻两个面上的指定位置。当产线完成装箱后，进行二级码人工扫描，确认无误后，自动关联，并有类似“关联成功”、“提交成功”的声音提示。二级码标签包含产品信息、三期等信息，并可自定义。

- 如有扫码失败等异常情况，会声/光报警，自动剔除。
异常处理：系统应具备异常处理功能，能够处理包装过程中发生的换包装、抽检、重打印标签、拼箱、非整包合箱、出库校验、退货重新包装关联等异常情况的功能。

入库、发货管理：

- 入库识别：装箱好的产品，经运输至立体库，由立体库设备扫描托盘条码，自动关联该托盘的产品条码并入库；

- 发货校验：WMS根据ERP订单，生成指令，将订单产品转运至产品库。人工根据订单进行手工分拣。在完成人工分拣后，赋码系统需根据WMS出库指令，利用手持PDA对人工分拣的产品进行校验，校验成功应有相关提示。确认产品品种、数量、批次等信息正确后，才能完成出库操作，并将出库数据上传至“码上放心追溯平台”。

- 设备使用需求

  - 供应商投标时应根据本URS的要求，提供系统设备的详细设计资料，并注明系统设备各项功能、参数和设计数据表等。

  - 需求项目

| 序号 | 项目 | URS要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统名称 | 药品追溯系统 | —— |
|  | 功能需求 | 满足“4.赋码流程”中的功能说明。 | 必需 |
|  | 用途 | 用于天圣制药集团股份有限公司垫江药厂所有生产线外包装区域及库房区域的药品追溯系统，包括： 产线; 速度要求; 包装规格. 输液1、2车间; 400箱/小时; 20瓶、30瓶、40瓶、100瓶/箱 30袋、40袋、100袋/箱. 外用药车间; 200箱/小时; 20瓶、30瓶、40瓶、100瓶/箱. 口服固体1车间 手动扫码线1条; 200盒/min; 二级码、三级码均有，包装规格品类繁多，颗粒剂、片剂、胶囊剂、茶剂、散剂. 口服固体2车间手动扫码线1条 自动扫码线1条; 200盒/min; 二级码、三级码均有，包装规格品类繁多，颗粒剂（盒装、袋装均有）. 口服固体3车间手动扫码线1条 自动扫码线2条; 200盒/min; 二级码、三级码均有，包装规格品类繁多，片剂、胶囊剂. 库房发货; N/A; 2套PDA（由WMS配备）. | 必需 |

  - 配套要求

| 序号 | 项目 | URS要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 空间要求 | 明确设备安装房间空间尺寸的需求并提供图纸。 | 必需 |
|  | 能源需求 | 明确水电气等公共配套的需求，例如电压气源气压等。电源电压：220V；并由甲方负责配电电源，乙方确认甲方提供电源位置。 | 必需 |

  - 总体要求

| 序号 | 项目 | URS要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体结构 | - 药品追溯系统。 | 必需 |
|  | 法规要求 | - 满足药监局《药品信息化追溯体系建设导则》和《药品追溯码编码要求》等法律法规。 | 必需 |
|  | 追溯系统 | - 应通过 “码上放心追溯平台”数据接口测试，符合“码上放心追溯平台”的条码数据格式的要求。 - 应是 “码上放心追溯平台”系统服务商 - 系统平台应用程序可以进行企业产品目录维护，并可以导入追溯平台基本药品目录数据。 - 应具有使用用户管理功能，并能对用户的使用操作权限进行配置。 | 必需 |

  - 硬件要求

| 序号 | 项目 | URS要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 输送带整体支架/护栏 | - ①箱体式输送带采用304不锈钢，支架一定要可以360°调节（输送带/电机便于维护保养）。 - ②设备的设计要充分考虑操作者的人身安全，各部件的转动、传动、轨道、电路要有防止夹伤、划伤、挤伤、电击等安全措施，设备工作噪音≤60dB。 - ③输送带由生产线厂商提供，药品追溯系统供应商负责提出输送带长度、高度等要求，并指导生产线厂商设计安装。 | 必需 |
|  | 皮带/电机（可变频） | - ①纯平整皮带，要求绿色、蓝色、黑色等颜色可选，传送带使用皮带形式，护栏宽度可调。 - ②配合生产速度可调节。 - ③输送带由药品追溯系统供应商提供并设计安装。 | 必需 |
|  | 维修 | - 设备的设计应便于维修，留有足够的维修空间。 | 必需 |
|  | 设备安全要求 | - 固定的安全门必须使用专用的工具或钥匙方可打开。 - 安装过程不得有裸露电线。 - 设备的设计必须考虑设备尖角、锋边等的防护，必须对此类风险作圆弧和平滑处理。 - 操作人员不能够有意或者无意的碰触到设备的危险运动部位或对操作人员造成伤害的部位。 | 必需 |
|  | 排风 | - 箱体式主机的散热系统。 | 必需 |
|  | 读码器 | - 要求固定光栅读码 。 - 读码器的检测装置必须良好固定并保护，以避免操作人员正常操作时无意的碰触而导致检测等装置位置的变化。 | 必需 |
|  | 主机 | - 要求使用最低配置四核处理器，4G以上内存，1T硬盘，19寸液晶显示器，建议使用小型机箱，便于放置在箱体式机柜里。 | 必需 |
|  | 扫描枪 | - 配备手持扫描枪，用于异常情况处理或者手工采集、生产。 | 必需 |
|  | PDA | - 库房发货区域配置两套手持PDA，用于库房发货及市场退货产品的追溯码采集。 | 必需 |
|  | 线体 | - 自动赋码生产线，线体设计要美观，系统配置的数据线、电缆线、空压管线等均要求暗装铺设。 | 必需 |
|  | 规格 | - 生产线长度不超过1800mm且尽量短；生产线高度:700-900mm可调；生产线传送带宽度:200mm。 - 输送带由生产线厂商提供，药品追溯系统供应商负责提出输送带长度、高度等要求，并指导生产线厂商设计安装。 | 必需 |

  - 功能要求

| 序号 | 项目 | URS要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生产能力 | - 应满足“6.2.4 用途”中对产线速度的要求； | 必需 |
|  | 网络连接 | - 系统接入公司生产用内部网络。系统总体架构为：现场控制和数据采集系统、药品追溯系统应用服务器，B/S、C/S架构共存。 | 必需 |
|  | 数据对比 | - 小盒条码读取系统具有自动与系统内已存储数据的比对功能，如为非产品条码、有数据重复等，系统能够自动提示并剔除。所有的数据保存至少为5年。 | 必需 |
|  | 权限管理 | - 系统应具有使用用户管理功能，并能对用户的使用操作权限进行配置。人员权限管理：可以维护生产车间人员的基本信息，为每个用户分配使用系统的权限，不同权限的人使用不同的功能模块，便于对生产现场记录各工人的作业情况。甲方指定负责人拥有对生产线车间各用户分配权限的权利。 - 系统应具备权限管理及控制功能，权限至少分为3级并能够对不同的权限进行配置，每级权限用户至少为3或不限，各权限人员登陆后(登录使用工号)系统应当具有审计追踪功能。（管理员/操作员/系统维护员权限）管理员可以修改配方参数修改，操作员只是登录基本操作，系统维护员可以新建用户分配权限 - 系统权限管理应当具有密码修改功能和登陆保护功能。操作人员登录时连续3次密码输入错误时，系统能够自动锁定并禁止其登录，需要系统管理员进行重新确认设定密码。密码应当具有定期要求强制更换的功能。 - 权限配置功能必须包含追溯码数据导入、产品比例关系设定、追溯码数据只读、出入库信息只读、移除关联关系功能、码替换处理功能等。 - 系统必须具有生产之后的已经建立关联关系的追溯码的维护功能，包括：移除关联关系、创建包装关系、码替换处理等功能 | 必需 |
|  | 数据储存 | - 软件系统程序数据存储至少满足国家法规5年的要求。 - USB接口导出上述数据，需确保数据的安全，系统数据须定期备份以保证数据存储的可靠性。 - 可配置系统的设计应能够防止断电情况下数据和/或配置参数的丢失。 | 必需 |
|  | 数据记录 | - 追溯码的状态应当可以查询，信息包含：是否为本产品，是否已分配，是否已导出印刷、条码已打印、已扫描读取、已取检、已废弃或剔除。并能够包含事件发生时的用户和时间信息。 - 系统应具有药品批号和追溯码的关联功能，即查询批号可以得到相关联的追溯码数据，查询追溯码可以得到相关联的批号、生产日期和有效期等信息。 - 数据库服务器主机、平台应用服务器需实现数据的实时同步。 - 需保证条码数据关联的准确率100%。 | 必需 |
|  | 数据安全 | - 应提供数据接入验证功能，以确保数据接受的有效性； - 应提供数据传输过程中的隐私保护和防篡改功能。 - 应采用有效的数据安全存储技术，防止数据泄露； - 应能够验证存储数据的完整性和有效性，防止非授权用户非法获取及修改数据，记录授权用户对数据的修改行为及内容； - 应具备数据备份与容灾功能。 | 必需 |
|  | 日志管理 | - 应提供日志和安全事件的管理及分析功能，可统计安全事件的相关情况，可按不同条件快速查询系统、统计分析系统（平台）的日志和事件。 | 必需 |
|  | 系统安全性 | - 供应商不得对所有的程序进行加密，由使用方对程序进行密码设定。 - 软件程序不得出现任何故障，若软件出现故障，导致生产操作停止时，有备份的软件或设施能够继续完成生产操作。 | 必需 |
|  | 系统健壮性 | - 系统运行稳定、无卡顿，日常操作及时响应。数据库架构应合理，不因数据量扩大（单产品10亿条数据以上）而减速、卡机。 | 必需 |
|  | 剔除功能 | - 正常生成过程中发生的剔除产品处理由操作工完成，主要包括小盒条码检测的剔除。 - 系统自动校验条码，如有错误，自动报警并剔除。 - 剔除产品的条码应从本地数据和服务器数据中自动删除。 - 剔除和收集装置——不能造成玻璃药瓶的损坏。 | 必需 |
|  | 断电或非法操作修复 | - 生产过程中突然断电，或者用户非法关闭赋码软件，系统重启后将自动把所有状态回复到之前状态，设备原有信息不会丢失。 | 必需 |
|  | 暂停控制管理 | - 具有暂停包装线的功能。 - 控制柜上应有紧急停机按钮，且可以让操作者在正常的操作位置触摸到。当按下该键时，设备应能够立即停机，当复位该键时，设备应进入待机状态。 | 必需 |
|  | 基本信息维护功能 | - 产品管理、产品信息输入、打印模版管理、包装规则管理等。 | 必需 |
|  | 药品追溯码管理 | - 追溯码导入系统时可选择印刷状态（即可导入已印刷的追溯码） | 必需 |
|  | 软件功能设置 | - 包括生产线模式设置、包装规范设置、作业指令设置(功能码设置)、生产任务设置。 | 必需 |
|  | 生产任务管理 | - 通过生产任务管理，将车间管理细化，工厂指定管理人员通过系统下达车间的生产任务，在系统详细记录生产任务的执行过程。 | 必需 |
|  | 抽检流程管理 | - 具有产品取检功能。 | 必需 |
|  | 生产赋码管理 | - 主要实现企业与生产相关的所有管理活动，包括生产线管理、生产计划管理、工控设备管理、生产任务管理、异常处理及监控、生产返工、包装关系管理等。 | 必需 |
|  | 追溯码状态管理 | - 追溯码状态管理主要是管理所有追溯码的使用状态，状态分为新追溯码（含使用更新的）、已打印、已扫描、取检等。当追溯码被导入赋码系统时，系统自动记录为新追溯码状态；追溯码被打印后，系统自动将追溯码状态记为已打印，如果追溯码是通过印刷完成，需要人为更改其状态为已打印。经过扫描，系统记录为已经扫描状态。 | 必需 |
|  | 系统界面 | - 系统界面友好。生产界面可显示包括但不限于以下内容信息：大箱码、大箱包含小箱码、异常原因、剔除明细、其他日志、关联箱数、提交完成箱数等信息。 | 必需 |
|  | 废码处理 | - 无法扫描或损坏的追溯码被定义为废码，被废弃的追溯码可以通过系统整批返工后重新在包装生产中使用。同时增加报警提示功能。 | 必需 |
|  | 异常与现场处理作业 | - 在包装生产过程中，系统对每个包装进行赋码，通常出现的一些异常情况处理，如：条码无法读取、产品取检、拼箱、非整包装封箱、更换内部包装等，流通过程中可能发生包装、标签损坏，导致更换追溯码标签。 - 生产线在线处理出现不及时或不匹配等故障，要有报警，如声、光、颜色、停机等。 | 必需 |
|  | 出入库及退货异常处理 | - 系统应具备出入库及退货等异常处理功能，能够处理包括但不限于出库校验、退货重新包装关联等异常情况的功能。 | 必需 |
|  | 导入导出管理 | - 实现对于原始追溯码的导入，并将关联好的追溯码上传至“码上放心追溯平台”系统。 | 必需 |
|  | 发货管理 | - 在进行发货时，可以直接使用本系统根据生产订单号，扫描最外层的包装并选择相应的代理商（注明销售方向）进行出库，系统进行详细的出库记录。可以实现以扫描大箱上的追溯码出库或以生产批次出库。如果需要将出入库数据上传给追溯平台，需要使用手持终端对下线的数据进行入库扫描与出库扫描，才能将数据上传到“码上放心追溯平台”。 | 必需 |
|  | 追溯码条码打印 | - 可以根据用户自己定义的追溯码的标签样式打印追溯码，即可单一条码打印，也可批量打印，系统详细记录追溯码的打印次数。此功能可以受赋码系统监控条码打印控制功能来控制打印的时间点，也可通过录入打印指令代码来打印。 | 必需 |
|  | 大箱码贴码 | - 两张相同标签，相邻面贴标。标签的位置和大小可调。 | 必需 |
|  | 大箱码标签 | - 应包含二、三级码等信息。 - 检测需对以上信息进行校对确认和关联。 | 必需 |
|  | 包装关系导出 | - 系统提供数据导出接口，将数据导出成为所需求的格式文件，数据导出后，系统将相应的追溯码标记为被导出状态 | 必需 |
|  | 适用性 | - 在一条赋码线上能进行不同包装规格赋码控制。 - 数据库兼容、设备兼容、浏览器兼容。 | 必需 |
|  | 软件及升级 | - 软件为正版软件且运行稳定。应有相关证明，可免费升级。 | 必需 |
|  | 上下游关联 | - 系统应能与上下游的包装设备进行关联，出现故障后能同步停机，避免产品堵塞包装线。 | 必需 |
|  | 系统集成 | - 系统应能与WMS、MES等系统进行集成： WMS系统可扫描追溯码进行产品的入库； 系统可接收MES下发的产品名称、批号等生产信息，并提供给MES完工数量等信息； - 系统应能与ERP系统进行集成： 系统接受发货订单后，应能判断分拣出的产品为当前订单需求的品种、数量、批次、发货地点、要货商等信息，并上传码上放心平台。 | 必需 |

  - 电气要求

| 序号 | 项目 | URS要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标识 | 所有电气连接处外部应有电气警示标识。 | 必需 |
|  | 电源 | 在设备外部应有一个总电源开关。 | 必需 |
|  | IP防护 | 设备配电箱应是可以上锁的，门内部防护等级不应低于IP41。 | 必需 |
|  | 电线 | 应该使用有颜色的电线、对电线进行编号，接地线采用黄绿相间的双色电线。 | 必需 |
|  | 安全 | 设备高电压部位应该采取机械保护，防止人员意外接触。 | 必需 |
|  | 接地 | 配电箱所有金属部位应该正确接地。 | 必需 |
|  | 异常 | 电力供应的中断或中断后的恢复不应使机器突然被启动。 | 必需 |
|  | 防护 | 配电箱标称电压超过交流25V（均方根值）容易被触及的裸带电体必须设置遮护物或外罩，其防护等级不应低于IP21。 | 必需 |
|  | 控制 | 在设备外应该设立单独的气动控制阀。 | 必需 |

- 单个产线配置要求

| 序号 | 品名 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 本表只罗列主要项目配置的技术要求，供应商实际提供产线配置应不低于表格内要求，未罗列项目配置至少为国内一线品牌及型号； 供应商实际详细配置项目及数量，以满足“4.赋码流程”和“6.设备使用需求”为准。 | 必需 |
|  | 固定式光栅 | 1、扫描器一次可读取条码数量必须能达到十个 | 必需 |
|  |  | 2、扫描器有较高的读取速度和准确性，以外用制剂现有包装线包装规格和外观质量为标准，采用手工扫描方式，要求平均读取速度必须大于20个收缩膜包/分钟，在要求读取速度下读码成功率大于99.99%收缩膜包。（印刷缺失造成的读不出码除外）。 |  |
|  |  | 3、工业级、能灵活调节，兼容各类主流一维码，带232、USB口、建议品牌型号为DATALOGIC及同等以上品牌型号配置。 | 期望 |
|  | 声、光报警器 | 1、光报警明显， | 必需 |
|  |  | 2、声音报警可用自录制声音 |  |
|  |  | 3、报警装置具有整箱码号删除功能 |  |
|  | 手持扫描枪 | 1、工业级耐摔、抗腐蚀、支持一维、扫描距离远、带补光和纠错。 | 必需 |
|  |  | 2、读取速度大于50次/分钟，读码成功率大于99.99% | 必需 |
|  |  | 3、建议品牌型号为DATALOGIC2131及同等以上品牌型号配置； | 期望 |
|  | 条码打印机 | 1、耗材为标准通用耗材，并有节省耗材的措施 | 必需 |
|  |  | 2、操作、数据读取方便快捷 |  |
|  |  | 3、正常打印速度大于200张/分钟 |  |
|  |  | 品牌型号要求为一线品牌，高端配置。203DPI，热转印，A5幅面,兼容IPL命令。 | 必需 |
|  | 自动剔除装置 | 国产优质 | 必需 |
|  | 工控机 | 1、国内一线品牌，通用标准配置，建议配置 i3以上，4G内存以上，1T硬盘 | 必需 |
|  |  | 2、带19寸LCD显示器、含键盘及鼠标，请注明品牌。 |  |
|  | 手持PDA | 一线品牌型号 | 必需 |
|  |  | 2、根据现场情况提供设计、制造图纸由用户确认，扫描器固定在工作台要求能方便调节，不能对生产装箱人员造成太大影响，连线要整齐、安全且隐蔽不易被挂到。 |  |
|  | 配线和安装 | 1、明确列明免费提供配线种类和数量； | 必需 |
|  |  | 2、负责所有投标硬件的安装调试工作 |  |
|  |  | 正版药品追溯系统平台，可与码上放心平台无缝对接。 |  |

- 验收、质量、资料、培训、售后服务要求

| 序号 | 项目 | URS要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量 | 设备应符合国家制药机械行业标准；设备结构、配置、工艺处理等应符合GMP认证的要求；设备外观制作精美实用、方便操作；设备性能稳定可靠，运行平稳，机组在连续正常工作时，使用寿命应不低于15年。 系统软件，标签条码应当符合EPCIS标准，如有不符合部分，供应商需列出 | 必需 |
|  | 验收 | 可接受对设备制造中途的验收。 | 必需 |
|  |  | 在供货商完成最终安装及确认后，培训本公司相关人员。 | 必需 |
|  |  | 由供货商及本公司设备管理科、运行维护科、生产车间、质量保证部共同完成设备的调试、安装/运行/性能确认，确认的结果作为最终验收的依据。 | 必需 |
|  | 资料及验证 | 提供详尽的设备证明资料、设备结构及电气图纸。 | 必需 |
|  |  | 能提供设备SAT、确认、计算机验证材料IQ,OQ,DQ、设备标准操作规程（其中包括环保/安全注意事项）、标准清洁规程、安全操作规程等资料。 | 必需 |
|  |  | DQ：供应商提供DQ验证方案、验证报告并检查执行。DQ由供应商、用户共同参与制定。 | 必需 |
|  |  | 部件设备风险评估：应采用失效模式对部件进行评估,并提供评估文件。 | 必需 |
|  |  | SAT：供应商列出材料清单，设备到货后按照清单逐项进行检查。IQ验证之前，确保设备正确安装，以保证IQ顺利进行。 | 必需 |
|  |  | IQ、OQ：供应商提供IQ、OQ验证方案，验证方案需经用户审核批准。供应商在用户的协助下完成IQ、OQ验证，并出具验证报告。 | 必需 |
|  |  | 操作维护性手册资料。 | 必需 |
|  |  | 以上内容形成电子/纸质文件交付 | 必需 |
|  | 培训 | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员。 | 必需 |
|  |  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 必需 |
|  |  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 必需 |
|  | 售后服务 | 质量保证期应在1年以上。 | 必需 |
|  |  | 提供零部件清单、编号、价格，易损件清单。 | 必需 |
|  |  | 提供长期的配件供应。 | 必需 |
|  |  | 售后服务必须响应及时，当设备出现须厂家维修的故障后，售后工程师应能及时联系和沟通，当电话沟通无法解决，应2小时内派人至现场解决。 | 必需 |

————————————————（文 件 结 束）———————————————