地下室外墙计算(DQ-1)

1 基本资料

1.1 几何信息

| 地下室层数 | 1 | 地下室顶标高(m) | 0.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙宽 L(m) | 10.000 | 外地坪标高(m) | -0.300 |

层高表

| 层 | 层高(m) | 外墙厚(mm) |
| --- | --- | --- |
| -1层 | 6.300 | 300 |

板边支撑条件表

| 板边 | 顶边 | 底边 | 侧边 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支承方式 | 简支 | 固定 | 自由 |

1.2 荷载信息

| 土压力计算方法 | 静止土压力 |
| --- | --- |
| 静止土压力系数 | 0.500 |
| 水土侧压计算 | 水土分算 |
| 地下水压是否调整 | ㄨ |

| 地下水埋深(m) | 8.000 |
| --- | --- |
| 土天然容重(kN/m3) | 18.00 |
| 土饱和容重(kN/m3) | 20.00 |

| 上部恒载-平时(kN/m) | 50.00 | 上部活载-平时(kN/m) | 50.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部恒载-战时(kN/m) | --- | 地面活载-平时(kPa) | 4.00 |

1.3 配筋信息

| 砼强度等级 | C30 | 配筋调整系数 | 1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋级别 | HRB400 | 竖向配筋方法 | 纯弯压弯取大 |
| 外纵筋保护层(mm) | 30 | 竖向配筋方式 | 对称 |
| 内纵筋保护层(mm) | 20 | 裂缝限值(mm) | 0.30 |
| 泊松比 | 0.20 | 裂缝控制配筋 | √ |
| 考虑p-δ效应 | ㄨ |  |  |

1.4 计算选项信息

| 竖向弯矩计算方法 | 连续梁 |
| --- | --- |
| 板计算类型·平时组合 | 弹性板 |
| 支座弯矩调幅幅度(%) | 0.0 |
| 塑性板β | --- |
| 活载准永久值系数 | 0.50 |
| 水压准永久值系数 | 0.50 |
| 活载调整系数 | 1.00 |

2 计算

（1）荷载计算

（2）内力计算

（3）配筋计算

（4）裂缝验算

荷载说明：

永久荷载：土压力荷载，上部恒载-平时，

可变荷载：地下水压力，地面活载，上部活载-平时

平时组合：平时荷载基本组合

战时组合：战时荷载基本组合

准永久组合：平时荷载准永久组合(用于裂缝计算)

2.1 荷载计算

2.1.1 墙上竖向压力

平时组合（kN/m）：1.300×50.000+1.500×50.000=140.000

准永久组合（kN/m）：50.000+0.500×50.000=75.000

2.1.2 侧压荷载计算

(1) 土压力标准值(kPa)

水土分算，土侧压按静止土压力计算，静止土压力系数k = 0.500

地下室顶面，标高0.000，在地面（-0.300）以上

土压力起算位置，标高-0.300

-1层底，标高-6.300，总埋深6.000，全位于地下水位以上

式中：

p   --------土压力(kN/m2)

pw  --------水压力(kN/m2)

k   --------土压力系数

r   --------土的天然容重(kN/m3)

rsat  --------土的饱和容重(kN/m3)

rw  --------水的重度(kN/m3)

h1  --------地下水位以上的土层厚度(m)

h2  --------地下水位以下的土层厚度(m)

(2)地面上活载等效土压力（标准值，kPa）：

p=kGk=0.500×4.000=2.000

(3) 荷载组合系数表

| 组合 | 土压力 | 水压力 | 平时地面活载 | 上部恒载 | 上部活载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时组合 | 1.35 | 1.40 | 1.50 | 1.30 | 1.50 |

(4) 侧压力荷载组合计算(kPa)：

| 位置 | 标高 | 土压力 | 水压力 | 地面活载等效 | 平时组合 | 准永久组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层顶 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 外地坪顶 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
| -1层底 | -6.30 | 54.00 | 0.00 | 2.00 | 67.80 | 55.00 |

(5) 侧压荷载分解结果表(kPa):

|  | 平时组合 |  | 准永久组合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下室层号 | 均布荷载 | 三角荷载 | 均布荷载 | 三角荷载 |
| -1 | 0.000 | 67.800 | 0.000 | 55.000 |

注：表中所列三角荷载值是对应于各层底的荷载值(最大)

2.2 内力计算

按连续梁计算

竖向弯矩按连续梁模型计算，水平向弯矩仍按板块模型计算

调幅前(kN.m/m)

| 层 | 部位 | 平时组合 | 准永久组合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平向 |  |  |  |
| -1层 | 左边 | 0.00 | 0.00 |
|  | 跨中 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右边 | 0.00 | 0.00 |
| 竖向 |  |  |  |
| -1层 | 顶边 | 0.00 | 0.00 |
|  | 跨中 | 79.84 | 62.53 |
|  | 底边 | -178.80 | -141.59 |

结果不进行调幅

平时组合弯矩图

准永久组合弯矩图

2.3 配筋及配筋成果表

2.3.1 配筋说明:

(1)配筋方法

水平按纯弯配筋，竖向取压弯与纯弯配筋的大值

(2)单位说明:

以下各表格中单位除说明外，配筋面积单位:mm2/m，裂缝宽度单位:mm，

弯矩单位kN.m/m，轴力单位kN/m，配筋率:%

2.3.2 平时组合计算配筋表

|  | 部位 | M(kN.m/m) | N(kN/m) | As(mm2/m) | 配筋率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 0.00 | ----- | 600 | 0.20 |
|  | 左边-外侧 | 0.00 | ----- | 600 | 0.20 |
|  | 跨中-内侧 | 0.00 | ----- | 600 | 0.20 |
|  | 跨中-外侧 | 0.00 | ----- | 600 | 0.20 |
|  | 右边-内侧 | 0.00 | ----- | 600 | 0.20 |
|  | 右边-外侧 | 0.00 | ----- | 600 | 0.20 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 0.00 | 140.0 | 600 | 0.20 |
|  | 顶边-外侧 | 0.00 | 140.0 | 600 | 0.20 |
|  | 跨中-内侧 | 79.84 | 140.0 | 855 | 0.29 |
|  | 跨中-外侧 | 79.84 | 140.0 | 849 | 0.28 |
|  | 底边-内侧 | -178.80 | 140.0 | 2098 | 0.70 |
|  | 底边-外侧 | -178.80 | 140.0 | 2130 | 0.71 |

2.3.3 控制情况计算配筋表

| 层 | 部位 | 计算As | 选筋 | 实配As | 实配筋率 | 控制组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 600 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
|  | 左边-外侧 | 600 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
|  | 跨中-内侧 | 600 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
|  | 跨中-外侧 | 600 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
|  | 右边-内侧 | 600 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
|  | 右边-外侧 | 600 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 600 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
|  | 顶边-外侧 | 600 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
|  | 跨中-内侧 | 855 | E14@140 | 1100 | 0.37 | 平时组合 |
|  | 跨中-外侧 | 849 | E14@150 | 1026 | 0.34 | 平时组合 |
|  | 底边-内侧 | 2098 | E16@70 | 2872 | 0.96 | 平时组合 |
|  | 底边-外侧 | 2130 | E16@70 | 2872 | 0.96 | 平时组合 |

注：表中"计算As"取平时组合与战时组合计算配筋的较大值

2.4 裂缝验算

按实际配筋，及相应于准永久组合的弹性内力进行计算

裂缝宽度限值:0.300mm

| 层 | 部位 | Mq | Nq | 选筋 | 实配As | 裂缝(mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 0.0 | ----- | E14@200 | 770 | 0.000 | 满足 |
|  | 左边-外侧 | 0.0 | ----- | E14@200 | 770 | 0.000 | 满足 |
|  | 跨中-内侧 | 0.0 | ----- | E14@200 | 770 | 0.000 | 满足 |
|  | 跨中-外侧 | 0.0 | ----- | E14@200 | 770 | 0.000 | 满足 |
|  | 右边-内侧 | 0.0 | ----- | E14@200 | 770 | 0.000 | 满足 |
|  | 右边-外侧 | 0.0 | ----- | E14@200 | 770 | 0.000 | 满足 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 0.0 | 75.0 | E14@200 | 770 | 0.000 | 满足 |
|  | 顶边-外侧 | 0.0 | 75.0 | E14@200 | 770 | 0.000 | 满足 |
|  | 跨中-内侧 | 62.5 | 75.0 | E14@140 | 1100 | 0.159 | 满足 |
|  | 跨中-外侧 | 62.5 | 75.0 | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 底边-内侧 | -141.6 | 75.0 | E16@70 | 2872 | 0.000 | 满足 |
|  | 底边-外侧 | -141.6 | 75.0 | E16@70 | 2872 | 0.189 | 满足 |

最大裂缝宽度:0.189<=0.300，满足要求。

2.5 实际配筋表

| 层 | 部位 | 选筋 | 实配面积 | 配筋率 | 配筋控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
|  | 左边-外侧 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
|  | 跨中-内侧 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
|  | 跨中-外侧 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
|  | 右边-内侧 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
|  | 右边-外侧 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
|  | 顶边-外侧 | E14@200 | 770 | 0.26 | 平时组合 |
|  | 跨中-内侧 | E14@140 | 1100 | 0.37 | 平时组合 |
|  | 跨中-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.34 | 平时组合 |
|  | 底边-内侧 | E16@75 | 2872 | 0.96 | 平时组合 |
|  | 底边-外侧 | E16@75 | 2872 | 0.96 | 平时组合 |

DQ-3实质为左侧挡水，右侧临空墙，左侧挡水高度为3.75米。

配筋在DQ-1基础上缩小，挡水侧采用D16@100，水平筋和临空侧采用D14@150，均满足计算及配筋要求。